产线场景参考指标计算说明

依据：产线场景及要求描述.docx、附件2钢板零件数据、附件3工艺用时计算表 | 2026-08-11

说明：原始文档只给出参考指标，未提供完整排产表。本文按附件3公式、109张钢板、910个零件、两台双工位切割机以及“分段+齐套优先级”排产口径反推，用于解释四个参考值如何得到。

1. 数据基础

| 项目 | 数值 | 口径 |
| --- | --- | --- |
| 钢板数量 | 109张 | 附件2“钢板数据”表 |
| 零件数量 | 910个 | 附件2“零件数据”表 |
| 齐套组数量 | 21组 | 按“分段号+齐套优先级”合并 |
| 切割机 | N2、N5共2台 | 每台为双工位切割机 |

2. 切割时间计算

附件3给出的单张钢板等离子切割时间公式为：

T_i = (直切长度_i / 直切速度_i + V坡长度_i / V&Y坡切速度_i) / 0.8 / 0.6 + 25min

速度按钢板厚度查附件3速度表；“0.8/0.6”用于折算空行程、穿孔以及更换易损件时间，相当于除以0.48。V坡在切割机加工，Y/K/X坡则在后续坡口工序处理，因此这里只计入V坡。

| 切割时间汇总 | 分钟 | 小时 |
| --- | --- | --- |
| 全部钢板直切总时间 | 2165.74 | 36.10 |
| 全部钢板V坡总时间 | 540.64 | 9.01 |
| 纯切割时间合计 | 2706.38 | 45.11 |
| 除以0.8/0.6后 | 5638.30 | 93.97 |
| 残材断料 109张×25min | 2725.00 | 45.42 |
| 单台切割机总负荷 | 8363.30 | 139.39 |
| 两台切割机理论完工 | 4181.65 | 69.69 |

3. 总完工时间67.25h

严格按25min/张残材计算，两台机理论完工为69.69h；参考值67.25h对应更接近实际双工位运行的口径。

反推过程：

两台机总可用时间 = 2 × 67.25h = 134.5h = 8070min

残材/上下料剩余预算 = 8070 - 5638.30 = 2431.70min

等效残材时间 = 2431.70 / 109 = 22.31min/张

总完工时间 = (93.97h + 109 × 22.31 / 60h) / 2 = 67.25h

也就是说，25min残材断料中约2.69min通过双工位上下料/换料被并行掉，实际串行占用约22.31min/张。若完全串行则为69.69h，若完全并行则低于67.25h，参考值落在两者之间的合理位置。

4. 整体产能13张板/班

109张 / (67.25h / 8h每班) = 12.97 ≈ 13张/班

也可以用整线节拍验证：

整线平均每张 = 67.25 × 60 / 109 = 37.02min/张

每台机平均每张 = 37.02 × 2 = 74.04min/张

两台机8小时产能 = 2 × 480 / 74.04 = 12.97 ≈ 13张/班

5. 切割机稼动率61%

61%更接近“直切工时+25min/张残材”的简化口径：

直切总时间 = 2165.74min = 36.10h

残材总时间 = 109 × 25 / 60 = 45.42h

切割机占用合计 = 36.10 + 45.42 = 81.51h

稼动率 = 81.51 / (2 × 67.25) = 81.51 / 134.5 = 60.6% ≈ 61%

61%对应的占用时间约为0.61×134.5=82.05h，与81.51h非常接近。因此参考值61%应使用该简化口径，而不是把V坡和0.8/0.6系数全部计入。

6. 流向平均齐套时长12.7h

齐套时长按齐套组计算：

齐套跨度 = 该组最后一件可以齐套的时间 - 该组第一件到达的时间

排产方式：先按分段排，段内按齐套优先级排，再把钢板按最早空闲规则分配到N2/N5。每张钢板切割完成后释放其零件，再统计各齐套组的跨度并求加权平均。

| 统计口径 | 结果 |
| --- | --- |
| 21组平均齐套跨度 | 12.36h |
| 按零件数加权平均 | 12.61h |
| 最大齐套跨度 | 27.72h |
| 残材按25min/张时的平均跨度 | 12.80h |
| 残材按25min/张时的加权平均 | 13.04h |

12.7h位于12.61h和13.04h之间，再把打磨、坡口、AGV转运等下游时间计入，最终取12.7h是合理的。若直接按附件原始顺序排产，平均跨度约为16.5h，明显偏高；因此参考值对应的是按齐套组优化的排产顺序。

7. 结论与口径说明

| 参考指标 | 主要计算口径 |
| --- | --- |
| 总完工时间67.25h | 切割总工时 + 双工位等效残材22.31min/张 |
| 整体产能13张/班 | 109张 / (67.25h / 8h) = 12.97 |
| 切割机稼动率61% | 直切工时 + 25min残材，除以两台机总可用时间 |
| 流向平均齐套时长12.7h | 分段+优先级排产后的齐套跨度加权平均 |

重要提示：以上为反推口径，不是原文档中逐行写明的公式。若比赛答辩要求严格一致，应补充完整的排产表、双工位并行规则和稼动率定义，再与四个参考值逐项校准。